（Ｈ２５．３．１時点）

建築物環境衛生総合管理業の登録の手引き

建築物衛生法第１２条の２第１項第８号に規定する「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けるためには、事業を行うための機械器具その他の設備、事業に従事する者の資格等が厚生労働省令で定める基準に適合し、申請を行う必要があります。

本書は、登録の手続き等について、具体的に記述し、申請を行う際の手引きとなるように作成しております。

登録の申請

・建築物環境衛生総合管理業については、知事の登録を受けることができます。

・登録の有効期限は６年間となります。

※　熊本市に営業所がある場合には、熊本市保健所へお問い合わせください。

○登録申請書の提出【法第１２条の２第１項】

登録を受けようとする場合は、申請する営業所の所在地を管轄する保健所に登録申請書を一部提出してください。

○登録申請に必要な書類【省令第３１条】

登録の申請を行う場合、次の書類の提出が必要となります。

記入に際しては、別添の各様式の記載例を参考にして、必要事項を記入してください。

（１）登録申請書

県規則第６条第１項に規定する別記第４号様式

（２）設備・機器名簿

県規則第６条第２項に規定する別記第５号様式

「登録の基準」の「必要な機械器具」について記載してください。

（３）監督者等名簿

県規則第６条第３項に規定する別記第６号様式

「登録の基準」の「清掃作業の監督を行う者」について記載してください。

統括管理者（再）講習会の修了証書の写しを添付してください。

清掃作業監督者（再）講習会の修了証書の写しを添付してください。

空調給排水管理監督者（再）講習会の修了証書の写しを添付してください。

空気環境測定実施者（再）講習会の修了証書又は建築物環境衛生管理監督者免状の写しを添付してください。

（４）研修実施状況（計画）報告書

県規則第６条第４項に規定する別記第７号様式

「登録の基準」の「作業に従事する者が受講する研修」について記載してください。

登録申請者により研修が実施された場合は、次の①～④を添付してください。

①研修の実施状況を撮影した写真

②研修に使用した教材の写し（表紙のみ）

③研修の指導に当たる者の資格を証する書類

④受講者名簿

（５）作業実施方法等報告書

県規則第６条第５項に規定する別記第８号様式

「登録の基準」の「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法」について記載してください。

登録の基準

登録を受けようとする場合は、次の登録の基準すべてを満たす必要があります。

○必要な機械器具【省令第３０条第１号】

次の機械器具を有すること。

（１）真空掃除機

（２）床みがき機

（３）浮遊粉塵計

（４）一酸化炭素検定器

（５）二酸化炭素検定器

（６）温度計

（７）湿度計

（８）風速計

（９）残留塩素測定器

※　同じ機械器具を使用して、他の事業の登録要件とすることはできません。

○清掃作業の監督を行う者等【省令第３０条第２号・第３号・第５号・第６号】

（１）統括管理者(再)講習会を修了し、修了した日から６年を経過しない者

（２）清掃作業監督者(再)講習会を修了し、修了した日から６年を経過しない者

（３）空調給排水管理監督者(再)講習会を修了し、修了した日から６年を経過しない者

（４）空気環境測定実施者(再)講習会を修了し、修了した日から６年を経過しない者又は建築物環境衛生管理技術者免状を有する者

※　２以上の営業所又は２以上の業務の監督者等として登録を受けることはできません。

※　４つの監督者等はそれぞれに有資格者が必要であり、同一人物が兼務することはできません。

※　特定建築物の建築物環境衛生管理技術者に選任されている者は、４つの監督者等を兼務することはできません。

※　建築物環境衛生管理技術者を空気環境測定実施者として登録を受けた場合、登録の更新の際には、その者は空気環境測定実施者再講習会を受講している必要があります。

○作業に従事する者が受講する研修【省令第３０条第４号・第７号】

【清掃作業従事者】

研修の対象

（１）研修の内容

・清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法、清掃作業の安全と衛生に関するもの。

・登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであり、清掃作業に従事するものすべてが受講できるものであること。

（２）研修の指導者

その指導に当たる者が、(１)の内容を指導するのに適当と認められるものであること。

※　研修は、年に１回以上実施する必要があります。

※　実際に作業に従事する者全員（アルバイトやパート職員を含む。）が研修を受講する必要があります。

【空調給排水管理業従事者】

（１）研修の内容

・空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること。

・その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること。

※　研修は、年に１回以上実施する必要があります。

※　実際に作業に従事する者全員（アルバイトやパート職員を含む。）が研修を受講する必要があります。

○清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法等

【規則第３０条第８号・告示第１１７号第八】

清掃、空気環境の調整および測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具等の維持管理の方法が次の基準を満たしている必要があります。

（１）床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗布等を行うこと。

（２）カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。

（３）日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、６月以内ごとに１回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。

（４）建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。

（５）真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。

（６）廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと。

（７）（１）から（６）までに掲げる清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと。

（８）（７）に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、３月以内ごとに１回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。

（９）空気調和設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。

ア　空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと。

イ　冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行うこと。

ウ　加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにスプレーノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと。

エ　ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと。

オ　送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること。

カ　冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること。

キ　自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること。

（10）機械換気設備の維持管理を、（９）のア、エ及びオに定めるところにより行うことができること。

（11）空気環境の測定は、省令第３条の２第１号に定める方法に準じて行うこと。

（12）空気環境の測定の結果を５年間保存すること。

（13）空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること。

（14）貯水槽等飲料水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。

ア　貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。

イ　塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、第五の四と同様の措置を講ずること。

ウ　貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

エ　水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

オ　ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

カ　給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。

キ　貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。

ク　給水系統の配管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

コ　衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。

（15）雑用水槽等の雑用水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。

ア　雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。

イ　雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

ウ　水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

エ　ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

オ　給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。

カ　雑用水系統の配管の損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

キ　衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。

（16）排水槽等の排水に関する設備の維持管理を、次に定めるところにより行うことができること。

ア　トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。

イ　排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

ウ　排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

エ　フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。

（17）給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を七日に一回以上、定期に行うとともに、給水栓における飲料水の色、濁り、臭い及び味その他の状態に異常がないことを随時確認すること。

（18）清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が（１）から(１７)までに掲げる要件(空気環境の測定の結果の保存に係るものを除く。)を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、空気環境の測定結果の保存は自ら実施すること。

（19）建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

用語の説明

| 建築物衛生法 | 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 昭和４５年４月１４日 法律第２０号 |
| --- | --- |
| 省令 | 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」 昭和４６年１月２１日 厚生省令２号 |
| 県規則 | 「熊本県建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則」 平成２４年３月３０日 熊本県規則第１５号 |
| 告示第１１７号 | 「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」 平成１４年３月２６日 厚生労働省告示第１１７号 |