別記様式第５２号

あ ま ぎ み

県営天君地区緊急防災工事計画書

（ 農用地の保全 ）

地域（御船町）

県央広域本部

目　　　　　　　　　次

| 第 １ 章 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・ 第 ２ 章 地域及び地積 ・・・・・・・・・・・・・・ 第１節 地域の所在 ・・・・・・・・・・・・・・・ 第２節 地 積 ・・・・・・・・・・・・・・・ 第 ３ 章 現 況 ・・・・・・・・・・・・・・ 第１節 土地状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ １．土地所有の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 第２節 水利状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ １．用水状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２．排水状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 第３節 地域農業の状況 ・・・・・・・・・・・・ 第４節 地域環境の状況 ・・・・・・・・・・・・ 第 ４ 章 一般計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 第１節 事業計画の要旨 ・・・・・・・・・・・・ 第２節 営農計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ 第３節 用水計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ １．計画かんがい期間及び方式 ・・・・・・・・・ ２．計画用水量 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３．水源計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 第４節 排水計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ １．計画排水期間及び方式 ・・・・・・・・・・ ２．計画排水量 ・・・・・・・・・・・・・・・ 第５節 老朽ため池改修計画 ・・・・・・・・・・ １．洪水吐改修計画 ・・・・・・・・・・・・・ ２．堤体補強計画 ・・・・・・・・・・・・・・ ３．取水施設改修計画 ・・・・・・・・・・・・ 第 ５ 章 主要工事計画 ・・・・・・・・・・・・・・ 第１節 用水施設 ・・・・・・・・・・・・・・・ １．貯 水 池 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２．頭 首 工 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３．揚 水 機 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４．ダム管理設備 ・・・・・・・・・・・・・・ ５．用水路 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 10 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 | ６．計画用水系統 ・・・・・・・・・・・・・・15 第２節 排水施設 ・・・・・・・・・・・・・・・16 １．排水水門 ・・・・・・・・・・・・・・・・16 ２．排 水 機 ・・・・・・・・・・・・・・・・16 ３．排 水 路 ・・・・・・・・・・・・・・・・16 ４．計画排水系統 ・・・・・・・・・・・・・・16 第３節 老朽ため池改修施設 ・・・・・・・・・・17 １．貯 水 池 ・・・・・・・・・・・・・・・・17 ２．堤体補強施設 ・・・・・・・・・・・・・・17 第 ６ 章 附帯工事計画 ・・・・・・・・・・・・・・18 第 ７ 章 工事の着手及び完了の予定時期 ・・・・・・18 第 ８ 章 環境との調和への配慮 ・・・・・・・・・・19 第 ９ 章 事業費の総額及び内訳 ・・・・・・・・・・20 第１０章 災害の防止その他の効果 ・・・・・・・・・21 第１１章 関連する事業 ・・・・・・・・・・・・・・21 第１２章 施設の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・22 第１３章 現況・計画図面 ・・・・・・・・・・・・・23 １．現況位置図 ・・・・・・・・・・・・・・・24 ２．計画平面図 ・・・・・・・・・・・・・・・25 |
| --- | --- | --- |

（地区の概要）

県営天君ダムは、緑川水系木山川支流矢形川の洪水氾濫による農地、農業用施設及びその他の公共施設の被害防止を目的とし、矢形川上流の御船町大字上野に昭和45年度に建設されたダムである。

対象被害防止区域は、矢形川下流上益城郡御船町、嘉島町、益城町及び熊本市の一部にして合計面積1,340haである。このため、矢形川上流御船町大字上野に堤高H=39m、堤長L=195m、総貯水量1,661,000m3、有効貯水量1,340,000m3の重力式コンクリートダムを建設し、洪水量の偏平化を計り、下流基準点(落合橋)の許容流量90m3/sに調節し上記地域の被害防止が図られた。

本事業対象河川である矢形川は緑川水系木山川支流であって、阿蘇外輪山吉無田高原十文字(標高828m)に水源を発し、南西に流下し山間部より平坦部への移行部即ち被害地域最上流にて北西部に転流し、赤井川に合流するものである。なお、総流路延長25km、流域面積は4,505haである。

（地区の現況・問題点）

天君ダムのダム管理設備は、平成23年度に更新されてから15年が経過していることから、施設の老朽化が著しく、施設の信頼性が懸念される。

（問題点を改善するための事業内容・目的）

ダム管理施設を更新し、ダム管理システム等の機能回復と災害を未然に防止することで、地域農業の復興と住民の安全・安心を確保する。

第１章　目　　的

| 現況地目 市町村名 | 田 （ha） | 畑 （ha） | 原野 （ha） | 山 林 （ha） | その他 (宅地) （ha） | 道水路敷 （ha） | 計 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |  |
| 御船町 | 289 | 3 | - | - | 106 | - | 398 |  |
| 嘉島町 | 538 | 31 | - | - | 258 | - | 827 |  |
| 益城町 | 38 | - | - | - | 27 | - | 65 |  |
| 熊本市 | 25 | - | - | - | 25 | - | 50 |  |
| 計 | 890 | 34 | - | - | 416 | - | 1,340 |  |

第２章　地域及び地積

第１節　地域の所在

上益城郡御船町、嘉島町、益城町及び熊本市

第２節　地　　積

令和　7年　11月現在　　（第１表）

| 現況地目 市町村名 | 田 （ha） | 畑 （ha） | 原 野 （ha） | 山 林 （ha） | その他 | 道水路敷 （ha） | 計 （ha） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (宅地) |  |  |  |
| 御船町 | 289 | 3 | - | - | 106 | - | 398 |  |
| 嘉島町 | 538 | 31 | - | - | 258 | - | 827 |  |
| 益城町 | 38 | - | - | - | 27 | - | 65 |  |
| 熊本市 | 25 | - | - | - | 25 | - | 50 |  |
| 計 | 890 | 34 | - | - | 416 | - | 1,340 |  |

第３章　現　　　況

第１節　土地状況

１．土地所有の状況

令和　7年　11月現在　（第２表）

| 所有別 区 分 | 個人有 | 個人有 | 市町村有 | その他 （県有等） |  | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 積 (ha) | 1340.0 |  |  |  |  | 1340.0 |
| 受 益 者 数 (人) |  |  |  |  |  |  |
| 筆 数 (筆) |  |  |  |  |  |  |
| 権 利 関 係 |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 （所 有 者 数） |  |  |  |  |  |  |

第２節　水利状況

- 用水状況

（該当なし）

（１）用水系統　　（該当なし）

（２）用水施設　　（該当なし）

（ア）取水方法一覧

（イ）改修を要する施設一覧表

２．排水状況

（該当なし）

（１）排水系統　　（該当なし）

（２）排水施設　　（該当なし）

（ア）排水方法一覧表

（イ）改修を要する施設の一覧表

第３節　地域農業の状況

１．産業別就業人口

| 項目 市町村名 | 総 数 | 農 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱 業 | 建設業 | 製造業 | 供給水道業 電気ガス熱 | 運輸通信業 | 飲食店 卸売小売業 | 金融保険業 | 不動産業 | サービス業 | 公 務 | その他 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) |  |
| 御船町 | 8,100 | 682 | 33 | 3 | 2 | 1,069 | 962 | 12 | 484 | 1,611 | 101 | 93 | 2,716 | 332 | 0 | 2020年 国勢調査 |
| 嘉島町 | 4,861 | 339 | 2 | 10 | 4 | 554 | 557 | 15 | 282 | 1,049 | 86 | 83 | 1,662 | 218 | 0 |  |
| 益城町 | 16,009 | 1,162 | 5 | 4 | 1 | 1,913 | 1,841 | 70 | 984 | 3,169 | 234 | 298 | 5,413 | 915 | 0 |  |
| 熊本市 | 379,927 | 11,564 | 288 | 666 | 20 | 29,736 | 34,480 | 1,689 | 22,900 | 88,813 | 10,617 | 9,506 | 148,988 | 20,660 | 0 |  |
| 計 | 408,897 | 13,747 | 328 | 683 | 27 | 33,272 | 37,840 | 1,786 | 24,650 | 94,642 | 11,038 | 9,980 | 158,779 | 22,125 | 0 |  |
| 比率 (％) | 100.0 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 8.1 | 9.3 | 0.4 | 6.0 | 23.1 | 2.7 | 2.4 | 38.8 | 5.4 | 0.0 |  |

２．経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数

| 区分 市町村名 | 農家総戸数 | 経 営 耕 地 広 狭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1経営体 当 た り 平 均 |  |  |  |  |  | 耕 地 の |  | 専兼業別 |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 別 農 家 数 ( 戸 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 農 用 地 面 積 (ha) |  |  |  |  |  | 分散状況 |  | 農家数（戸) |  |  |  |
|  |  | 例外 規定の 適用を うける もの | 0.3～0.5 | 0.5～1.0 | 1.0～1.5 | 1.5～2.0 | 2.0～3.0 | 3.0～5.0 | 5.0～10.0 | 10.0～20.0 | 20ha以上 | 自給的農家 | 田 | 畑 | 樹園地 | 小 計 | 草 地 | 計 | 1戸 当たり 団地数 | 団地 当たり 面積 (ha) | 専 業 | 兼 業 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第１種 | 第２種 | 2020年 農林業 センサス |
|  | (戸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 御船町 | 705 | 6 | 62 | 159 | 95 | 31 | 28 | 35 | 24 | 3 | 5 | 266 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 6.2 |  |  | 77 | 53 | 307 |  |
| 嘉島町 | 146 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 6 | 3 | 92 | 22.8 | 0.3 | 0.2 | 23.3 | 8.3 | 31.6 |  |  | 30 | 3 | 16 |  |
| 益城町 | 713 | 2 | 56 | 101 | 81 | 58 | 80 | 71 | 26 | 22 | 8 | 233 | 1.8 | 4.0 | 0.6 | 6.4 | 2.8 | 9.2 |  |  | 155 | 43 | 279 |  |
| 熊本市 | 5,219 | 457 | 336 | 901 | 754 | 543 | 548 | 333 | 161 | 55 | 17 | 1,256 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 4.8 | 2.5 | 7.3 |  |  | 1,552 | 462 | 1,965 |  |
| 計 | 6,783 | 468 | 459 | 1,168 | 933 | 635 | 660 | 450 | 224 | 86 | 33 | 1,847 | 27.9 | 5.8 | 3.6 | 37.3 | 17.0 | 54.3 |  |  | 1,814 | 561 | 2,567 |  |
| 比率（%) | 100.0 | 6.9 | 6.8 | 17.2 | 13.8 | 9.4 | 9.7 | 6.6 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 27.2 | 51.4 | 10.7 | 6.6 | 68.7 | 31.3 | 100.0 |  |  | 36.7 | 11.4 | 51.9 |  |

３．動力農機具及び主要家畜頭数

| 項目 市町村名 | 動 力 農 機 具 |  |  |  |  |  |  | 主 要 家 畜 |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | トラクター |  |  | コンバイン |  | 田植機 |  | 乳 用 牛 |  |  | 肉 用 牛 |  | 豚 |  |  |
|  | 数量 (台) | 戸数 (戸) | 数量 (台) |  | 戸数 (戸) | 数量 (台) | 戸数 (戸) |  | 数量 (頭) | 戸数 (戸) | 数量 (頭) | 戸数 (戸) | 数量 (頭) | 戸数 (戸) |  |
| 御船町 | 682 | 793 | 578 |  | 593 | 574 | 587 |  | 266 | 5 | 667 | 7 | x | 2 | 【動力農機具】 2015年農林業 センサス 【主要家畜】 2020年農林業 センサス |
| 嘉島町 | 417 | 459 | 267 |  | 275 | 369 | 372 |  | - | - | 601 | 3 | x | 1 |  |
| 益城町 | 693 | 953 | 427 |  | 434 | 499 | 505 |  | 334 | 6 | x | 7 | x | 1 |  |
| 熊本市 | 3,508 | 4,101 | 2,328 |  | 2,385 | 2,818 | 2,855 |  | 2,854 | 47 | x | 61 | 35,717 | 20 |  |
| 計 | 5,300 | 6,306 | 3,600 |  | 3,687 | 4,260 | 4,319 |  | 3,454 | 58 | 1,268 | 78 | 35,717 | 24 |  |
| 100戸当たり数量 （台，頭） | 84 |  |  | 98 |  | 99 |  | 5,955 |  |  | - |  | - |  |  |
| 利用戸数割合 ( % ) | 93.0 |  |  | 54.4 |  | 63.7 |  | 0.9 |  |  | 1.1 |  | 0.4 |  |  |

４．主要作物作付け状況

| 市町村名 |  |  | 御船町 |  | 嘉島町 |  | 益城町 |  | 熊本市 |  | 計 | 平 均 | 作付率 （％） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総耕地面積（ha） |  |  | 1,270 |  | 751 |  | 2,090 |  | 10,700 |  | 14,811 |  |  |  |
| 総本地面積（ha） |  |  | 1,216 |  | 733 |  | 2,023 |  | 10,460 |  | 14,432 |  |  |  |
| 区分 作物名 |  |  | 作付面積 （ha） | 単位面積 当たり収量 （kg/10a） | 作付面積 （ha） | 単位面積 当たり収量 （kg/10a） | 作付面積 （ha） | 単位面積 当たり収量 （kg/10a） | 作付面積 （ha） | 単位面積 当たり収量 （kg/10a） | 作付面積 （ha） | 単位面積 当たり収量 （kg/10a） |  |  |
| 田 | 表作 | 水稲 | 512 | 540 | 195 | 550 | 727 | 539 | 3,910 | 538 | 7,511 | 542 | 37.0 | 第71次 農林水産統計年報 |
|  |  | 大豆 | 48 | 164 | 456 | 196 | 137 | 118 | 668 | 181 | 1,968 | 165 | 13.6 |  |
|  |  | メロン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裏作 | 麦 | 193 | 443 | 612 | 387 | 149 | 360 | 1,530 | 341 | 4,015 | 383 | 17.2 |  |
|  |  | メロン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  | 753 |  | 1,263 |  | 1,013 |  | 6,108 |  | 13,494 | 1,089 | 63.3 |  |
| 畑 | 春夏作 | 普通野菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 秋冬作 | 普通野菜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 樹園地 | ぶどう |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | くり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | みかん |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他（茶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  | 753 | 1,147 | 1,263 | 1,133 | 1,013 | 1,017 | 6,108 | 1,060 | 13,494 |  | 93.5 |  |
| 市町村別延作付率（％） |  |  | 5.2 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 42.3 | 7.3 | 93.5 |  |  |  |

５．農業の動向

| 項目 区分 | 農 家 |  |  | 土 地 |  |  | 主要作物 |  |  | 大 家 畜 |  |  | 動力機械具 |  |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ｂ | Ａ |  | Ｂ | Ａ |  | Ｂ | Ａ |  | Ｂ | Ａ |  | Ｂ | Ａ | 地域指定等 |  |  |
| 変化の状況 Ｃ年を100 とする指数 | 総農家数 | 86 | 65 | 耕地 | 97 | 92 | 稲 | 100 | 97 | 乳用牛 | 83 | 71 | ﾄﾗｸﾀｰ | 84 |  | 農業振興地域指定 （全市町） 野菜産地指定 春キャベツ：熊本市 夏秋きゅうり･冬春きゅうり:熊本市 夏秋トマト：御船町､嘉島町､益城町 夏秋なす･冬春なす：熊本市 夏秋ピーマン：益城町 農村工業導入地域指定 （熊本県） 果樹広域濃密生産団地 （みかん；全市町） 酪農・肉用牛生産近代化計画 （御船町､益城町､熊本市） 特定農山村地域指定（全市町） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ：令和2年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |
|  | 主業農家 | 82 | 59 | 田 | 99 | 88 | 麦類 | 109 | 108 | 肉用牛 | 54 | 29 | ｺﾝﾊﾞｲﾝ | 77 |  |  |  | 農林業センサス |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B：平成27年 |
|  | 準主業 農家 | 75 | 39 | 畑 | 93 | 115 | 大豆類 | 95 | 137 | 豚 | 120 | 96 | 田植機 | 80 |  |  |  | 2015年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 農林業センサス |
|  | 副業的 農家 | 93 | 77 | 樹園地 | 93 | 82 | メロン | 70 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | C：平成22年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 農林業センサス |
|  | 農業 従事者数 | 88 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第４節　地域環境の状況

本地域は、熊本県のほぼ中央部にあり、熊本市の南東部に位置している。北東部には阿蘇外輪山の裾野が広がる緑あふれる

吉無田高原を望み、ダム地点の御船町には歴史的に貴重な石橋や神社等が点在している。また、田園環境整備マスタープラン

によると、ダム地点は「環境創造区域」となっている。

第４章　一　般　計　画

第１節　事業計画の要旨

（地区の問題点）

水管理システムは、昭和45年に導入され、平成23年に更新されたもので、更新後15年経過しており、施設の老朽化が著しく、施設の信頼性が懸念されるため早急な改修が必要である。

（問題点を改善するための事業内容）

水管理システム 全更新　　但し、一部機器はR6年更新済であり継続利用とする。

ダム管理設備

第２節　営農計画

本事業で、水管理設備を整備することにより、農業経営の安定を図り、農業用水の安定供給の確保に努める。

第３節　用水計画　　（該当なし）

１． 計画かんがい期間及び方式

かんがい日数　　　　日（　　　　　　～　　　　　　　）

かんがい方式　輪換田　　　　　　　　　方式

輪換畑　　　　　　　　　方式

２．計画用水量

３．水源計画

第４節　排水計画　　（該当なし）

１．計画排水期間及び方式

排水日数　　　　日（　　　　　　～　　　　　　　）

排水方式

２．計画排水量

第５節  老朽ため池改修計画　　（該当なし）

１．洪水吐改修計画

計画洪水量

２．堤体補強計画

３．取水施設改修計画

第５章　　主要工事計画

第１節　用水施設　　（該当なし）

１．貯水池

２．頭首工

３．揚水機

４．ダム管理設備

５．用水路

６．計画用水系統

第２節　排水施設　　（該当なし）

１．排水樋門

２．排水機

３．排水路

４．計画排水系統

第３節　老朽ため池改修施設　　（該当なし）

１．貯水池

２．堤体補強施設

（１）のり面保護施設

（２）漏水防止工

第６章　　附帯工事計画

（該当なし）

第７章　　工事の着手及び完了の予定時期

着　手 　　　令和　８年　　４月

完　了       令和１３年　　３月

第８章　環境との調和への配慮

天君ダムは御船町田園環境整備マスタープランによると環境創造区域にあるが、事業内容はダム管理設備（水管理システム）の更新、子局の局舎等の更新を行うものであり、環境に与える負荷はほとんどないものと想定しているが、工事期間中は、以下の対策を行う。

・低騒音、低振動の機械使用に努める。

・排出ガス対策型の施工機械を使用する。

・工事車両の通行は徐行運転に努める。

第９章　　事業費の総額及び内訳

（第１１表－１）

単位：千円

| 主 要 工 事 費 | ５２１，０００ |
| --- | --- |
| 測量及び設計費 | ９８，０００ |
| 用地費及び補償費 |  |
| 換 地 費 |  |
| 附 帯 工 事 |  |
| 小 計 | ６１９，０００ |
| 地 方 事 務 費 | ３０，９５０ |
| 計 | ６４９，９５０ |

事業費の負担区分及び地元負担の基準          　　　　　　　　　 　　　　　（第１１表－２）

|  | 事 業 費 | 事 務 費 |
| --- | --- | --- |
| 国庫負担予定額 | ３４０，４５０千円（55％） |  |
| 県費負担予定額 | ２４１，４１０千円（39％） | ３０，９５０千円（100％） |
| 市町村負担予定額 | ３７，１４０千円（ 6％） |  |
| 地元負担予定額 | ０千円（ 0％） |  |
| 計 | ６１９，０００千円 | ３０，９５０千円 |

第１０章　災害の防止その他の効果

| 項 目 区 分 | 年総効果（便益）額 （千円） | 現況年総農業所得額 （千円） | 年総増加農業所得額 （千円） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食料の安定供給の確保に関する効果 | ４４，４１７ |  |  | 維持管理費節減効果 |
| 農業の持続的発展に関する効果 | ５６１，１９９ |  |  | 災害防止効果（農業） |
| 農村の振興に関する効果 | ５０５，０１７ |  |  | 災害防止効果（一般資産） |
| 多目的機能発揮に関する効果 | ４４，９０４ |  |  | 災害防止効果（公共資産） |
| その他効果 |  |  |  |  |
| 計 | １，１５５，５３７ | １，０００，６１８ |  | （ Ｒ７ ）年度単価 |

総費用（現在価値）：　４，７１５，９０５ 千円

総便益（現在価値）：２３，７５２，４８６ 千円

総費用総便益比　 ＝ ２３，７５２，４８６ 千円　／ ４，７１５，９０５ 千円 ＝ ５．０３

第１１章　　関連する事業

該当なし

第１２章　　施設の管理

（第１６表）

| 施設の種類 | 工事完了後の管理者 | 管理開始の手段 | 管理開始の時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天君ダム | 御船町 | 管理委託 | 工事完了後 |

（１）管理開始の特例

該当なし

（２）財産譲与・換地処分の条件

なし

第１３章　　現況・計画図面

１．現況位置図（P31）

２．計画平面図（P32）